# 从技术灵活性到可兑现的电力系统价值：AI 计算任务的服务约束、恢复边界与激励

工作题目，最终标题依据主要研究发现调整。

版本：v1.2，2026-09-16。作者：William Wei、刘岚岚。

版本说明： 自英文稿 v1.3 起，AI 池空闲功率的基准由 25% 改为 41%（MLPerf Training v4.0 节点级实测的空闲与峰值之比），功率低于空闲的实测档位不再纳入；2030 情景、机制比较、多气象年、成本抽样与峰荷修正均按此重跑。本工作稿 5.7 至 5.10 节保留 25% 基准下的历史数字作为过程记录；投稿口径的全部数字以英文稿 v1.3 与补充材料 v1.2 为准。第一轮审稿工作流确认的 65 条意见已在英文稿 v1.3 落实；第二轮确认的 69 条意见（其中两条为实质性问题：单位电量指标以各情景自身电量为分母而掩盖了协调价值，以及”外送受限”实为孤岛情景）已在英文稿 v1.4 落实。v1.4 改用”完成相同计算工作的总增量系统成本”为指标，新增 S0e（高效档位、不转移）情景，将价值分解为档位效应与时间转移效应；结论相应更新为：档位效应贡献了绝大部分价值且任何按电费优化的企业都能获得，时间转移的剩余价值在孤岛情景为增量成本的 0.1% 到 4.4%、有省间交换时低于 0.4%，现行分时电价形状使时间转移在甘肃和江苏产生负价值，按系统边际成本形状定价可回收大部分转移价值。

性质：研究工作稿，尚非完整论文或投稿稿。

本稿的已完成部分是公开数据再分析、三套生产集群轨迹审计、计算任务与承诺成本模型、计算任务与电力投资运行联合求解器、水量守恒的梯级水电扩展及其数学验证、电力系统输入和可靠性资料审计、选区筛选，以及单省 S0/S0b/S1/S2 管线的未校准粗跑。中国电力系统结果、可靠容量价值和激励机制效果尚未产生；下文清楚区分已实现方法与待实施方法。此前 Mock 的虚构数据未用于任何分析。

## 摘要：当前证据与研究问题

AI 计算负荷可以通过调整功率和执行时间参与电力系统调节，但瞬时功率下降不自动意味着具有可履约的系统价值。本研究拟在同等计算服务与供电可靠性条件下，连接任务执行、系统规划和企业参与，分析技术调节能力的兑现边界。当前已复核公开实验中 8 个配置、48 个功率—吞吐量记录，建立逐批任务到达与完成期限约束的确定性模型，并完成中国分省历史负荷及输电资料的一致性审计。公开实验再分析提供了局部功率—性能参数，但不能独立识别真实期限、恢复成本或全国可用性。任务与联合规划模型经手算、穷举及独立投资算例验证；真实地区的投资、排放、可靠性与机制效果仍待校准后的联合研究。因此本版摘要仅报告已完成工作，不给出尚未计算的总体效益。

## 1. 引言

AI 计算与电力系统之间的协调同时涉及计算服务和电力供给。降低 GPU 功率可能延长任务完成时间，转移任务可能占用其他地点的算力与供电容量，响应后的任务恢复则可能与新的紧缺时段重叠。评价其价值需要追踪计算任务在何时完成，以及调节行为如何改变电力需求的时间顺序。

实际 AI 集群的功率管理已有实验基础。Colangelo 等公开了不同计算配置的功率与性能资料，为参数化响应提供了实测来源，但这类实验不能直接替代跨地区全年运行和可靠性分析。[1] 数据中心在时间与空间上的负荷转移及市场补偿也已有正式建模研究。[2] 因此，本研究不将“数据中心可调节”或“灵活性需要补偿”作为独有贡献。

系统成本与环境效果需要分别评价。既有规划研究已讨论灵活数据中心可能降低系统成本却增加排放的情形。[3] 中国跨区域计算迁移的工程研究也已计入冷却、通信和重复建设数据中心等因素。[4] 仅把既有模型改用中国场景，或增加一项迁移成本，尚不足以说明实质新增贡献。

近期容量充裕性研究进一步分析了空间迁移、任务延期、功率调节及恢复约束，但其公开作者稿采用外生容量认定因子，并承认连续时序可靠性检验可能产生不同结果。[5] 本研究拟检验一个更具体的问题：在每批任务具有到达时间和完成期限、且恢复受到算力与电力双重约束时，技术响应与可兑现系统价值之间的差异是否改变规划及激励决策。该命题仍需完整文献对标及实证验证。

研究围绕三个连续问题展开。第一，给定实际服务要求，能够提供多大、多久的响应，并承担怎样的恢复负荷？第二，同等服务和可靠性条件下，企业自主运行与系统协调的结果如何不同？第三，可验证的承诺和补偿能否改善企业参与并带来系统净收益？

## 2. 数据与证据层级

### 2.1 公开实测功率与吞吐量

参数数据来自文献 [1] 的公开仓库，固定版本为 34403aef78c2690a8e4f0ba8f7f62d302cdba967。dvfs_sweep.csv 包括 8 种工作负载配置，每种对应 100、200、250、300、350、400 W 的 GPU 功率上限。每行另有实测总 GPU 功率和吞吐量。

功率上限不等于实际功率。设配置 c、档位 m 的实测功率为 p_cm，吞吐量为 q_cm，以该配置 400 W 上限档位作为参考，定义归一化吞吐量和功率比：

[ q_{cm}=q_{cm}/q_{c,400},p_{cm}=p_{cm}/p_{c,400}. ]

八个配置不代表八种独立抽样模型。三种推理配置在全部六档功率下的归一化吞吐量相同。尚缺重复实验及匹配的任务完成遥测，因此不报告基于独立重复观测的置信区间。

### 2.2 中国分省输入

历史负荷来源为 Wu 与 Kan 的 2018 年重构数据集，覆盖 31 省和全年 8,760 小时，许可为 CC BY 4.0。[6] 其重构采用每日峰谷和代表性日曲线，而非原始逐小时计量。与固定版本 PyPSA-China 的同源负荷文件进行完整数值比对，确认重排及代码映射后全部一致。[7]

输电资料所标年份为 2022 年，与负荷年份不同。已发现分类名称、线路与矩阵、省份端点方面的冲突。现阶段保留原始输入与问题记录；尚未建立可用于中国系统结论的已验证网络。历史负荷序列和未来增长预测也不混用为观测量。

### 2.3 真实请求到达轨迹

已取得 BurstGPT v2.0 第一部分 1,429,737 条请求元数据，许可 CC BY 4.0，校验值与发布元数据一致。[8] 固定文件包含相对提交时间、模型标签、输入／输出／总 token 数以及调用类型。记录没有服务期限、GPU 功率或硬件配置；也没有当前说明页宣布的会话编号和响应耗时字段。相同字段的重复行保留，避免在缺少唯一请求 ID 时误删真实请求。零输出行保留在到达统计中，与成功完成服务分开处理。

目前只进行请求到达和 token 长度的描述分析，尚未将其与公开 GPU 档位直接拼接为实测工作负载。后续映射须区分模型、预填充与解码计算，校准相应硬件，并将不可观察的服务期限列为假设。

### 2.4 归档时序输入与官方可靠性资料

新增从 PyPSA-China V3.0 的公开归档取得 2020 年 8,784 小时风光出力和负荷输入。[9] 采用选择性下载并核验归档成员的长度与 CRC32，同时保存本地 SHA-256；未下载全部 16.9 GB 归档，不宣称完成整包哈希校验。

风光包含 31 省陆上风电和光伏、11 省海上风电。归档代码对原始天气时间加 8 小时，并在消费侧按上海时区解释；数值文件本身不带时区属性，因此保留这一解释依据。负荷年总量与归档的年度需求表精确对应，移除闰日后与 2018 年同省曲线的最低相关系数超过 0.99999；这种高度同源的形状不能当作独立的 2020 年观测验证。

源模型中的“其他已有水电”曲线为 8,760 小时，缺少闰日，且 31 省使用相同归一化曲线。大型水库在原模型中另行处理，不能把这一数据集当成全部水电。准备文件保留 8,784 小时时间轴和缺失掩码，没有把缺失值填成零。

与官方 2020 年统计的总量对照显示，源模型负荷高约 1.02%，装机分项直接求和得到的风电低约 13.70%、核电高约 9.53%。这说明资产年代、退役和统计范围必须先统一，不能把读取成功视为基年回测通过。[10–11]

### 2.5 2020 年分省年度负荷锚定与时间结构诊断

为推进地区基年回测，手工转录《中国统计年鉴 2021》表 9-14 的 31 个省份 2020 年全社会用电量，并逐项保留原表的 0.1 亿千瓦时精度。[20] 分省合计为 7,521.4 TWh；它与另一份国家能源局答复中的全国值 7,511.0 TWh 相差 10.4 TWh，超过 31 个四舍五入单元与全国四舍五入单元可能造成的最大约 1.6 TWh 差异。因此两者暂不强行合并，模型保存分省统计作为地区校准目标，同时记录全国口径差异。

将归档源模型的各省年度负荷按官方分省总量逐省缩放后，年度残差小于 (3.3 imes10^{-12}) TWh。这是输入锚定的算术结果，不是独立验证；它保留源模型原有的逐时形状。锚定前，31 省份相对官方年度值的无权平均绝对偏差为 3.75%，按用电量加权为 3.14%，9 个省份偏差超过 5%，最大绝对偏差出现在陕西（+13.91%）。

江苏监管办公开的 2020 年 7、9、10、11 月及累计用电通报提供了未单独用于年度拟合的时间聚合检查。[21–24] 锚定后的源形状相对这些月度统计分别为 +9.15%、−6.35%、−7.34% 和 −9.36%；累计 1—7、1—9、1—10、1—11 月的偏差分别为 +7.35%、+3.46%、+2.37% 和 +1.26%（具体值见审计表）。由于年度锚定总量包含这些月份，这些检验不是严格样本外预测；它们只表明年度吻合不能代替逐时、峰荷和季节结构验证。后续系统模型不得把该时间序列称为实测 2020 年负荷，必须补充独立的逐时或峰荷资料，并在可靠性压力检验中保留其不确定性。

另从国家能源局、中国电力企业联合会的《2020 年全国电力可靠性年度报告》提取了 600 MW 等级燃煤机组 2016—2020 年指标、六区域燃煤机组指标及非计划停运时长分组。[12] 这些数据可作为校准目标，但等效可用系数、等效强迫停运率和非计划停运次数不能互换。非计划停运时长分布也不能直接用作仅含强迫故障的时长分布。

### 2.5 核电基年输入的年份与统计范围核对

进一步将归档核电容量与官方逐机组资料逐省比对，发现归档中标为“2020”的 31 个省级值，全部等于官方 2021 年“首次装料后列入运行统计”的容量按 MW 取整结果，合计分别为 54,647 MW 与 54,646.95 MWe。[14–15] 这组逐省数值对应关系证明该列不能直接作为同口径的 2020 年输入，但不能据此断言档案未公开的制作过程。

官方 2020 年同口径资料包含 49 台机组。已从表格图像逐行录入并放大核对，额定容量、发电量和上网电量之和分别为 51,027.16 MWe、3662.43 亿 kWh 和 3428.54 亿 kWh，与表内合计一致。2021 年同口径容量增加 3619.79 MWe，其中 3608.79 MWe 来自四台新列入统计的机组，另有同一机组跨年度报告的额定值变化 11 MWe；额定值变化本身不证明发生了物理扩容。

“已装料运行”“已并网”和“商业运行”具有不同边界。福清 5 号机组在 2020 年已经并网并列入运行表，但商业运行始于 2021 年。[16] 因此不能把上述 51.03 GW 与商业运行或其他统计口径的约 49.9 GW 直接当作彼此错误。2020 年新并网机组还必须按实际投运时间处理，不能把年末容量赋予全年。当前已形成省级核电年度发电与上网电量校准目标，尚未据此构造或验证逐时出力。

### 2.6 大型水电资料的时序、库容与资产年代

已从归档 [9] 取得 43 站参数及 1979—2016 年、13,880 天的来水资料。源文件的 m³ 与 GWh 版本在低值区间并非直接一致：10,796 个零能量位置均对应正水量。每日水量在原代码中集中于午夜，其余小时置零；默认一小时下日总量保持，但小时内调节机会不同于均匀入流。代码选取的 2016 年来水又通过 365 天日历映射，遗漏闰日。该文件不含 2020 年水文，不能直接与 2020 年风光组合为同天气年观测。

初始库容和有效库容的参考亦需统一。43 座水库中，40 座的初始值高于有效库容；按总库容减有效库容推算死库容后，再调整初值，会有 11 座出现负值。不能通过直接截断完成校准。原代码设置循环储能，根据 PyPSA 文档，该模式忽略给定初值，因此上述冲突本身不证明原程序不可行。[17]

资产年代核对确认，归档白鹤滩和乌东德的完整容量合计 26,200 MW，而 2020 年末两站已经投产的容量合计为 6800 MW：白鹤滩首批机组在 2021 年投产，乌东德 2020 年投产 8 台、单台 850 MW。[18–19] 19,400 MW 的差额是输入年份差异，不是可由灵活性避免的投资。乌东德还需按年中陆续投运处理，不能用年末容量覆盖全年。

GEM 文件的水电记录是全厂级信息，不能仅按全厂起始年份推回每台机组；跨省电站的省份标签也需核对接入电网。当前完成了数据审计和两站年末容量校核，完整水文、库容和地区发电回测仍未完成。

### 2.8 公开生产 GPU 集群轨迹：观测到的等待、时长与利用率

为给任务到达、完成时间与可容忍延迟提供经验依据，新增取得三套公开生产集群轨迹并逐一登记来源、许可与校验值（数据登记 D12–D14）。三套轨迹都不含功率遥测，也不含服务期限；生产中观测到的排队等待只能作为用户实际容忍延迟的下界，不能解释为期限。

Helios（商汤，2020 年 4—9 月，4 个集群）。 [7] 共 3,362,981 条作业记录，其中 GPU 作业 1,580,464 条；queue 与 duration 字段分别与起止时间差完全一致（最大差 0 秒）。按 GPU 小时加权，运行时长超过 24 小时的作业占 68.0%；观测等待超过 1 小时的占 18.3%，超过 6 小时的占 9.4%，超过 24 小时的占 2.2%。被取消作业占 GPU 小时的 39.4%，说明”已消耗的 GPU 小时”与”完成的服务”不能等同。

阿里 PAI（2020 年 7—8 月，约 6,500 GPU）。 [6] 作业 1,055,501 条、任务 1,261,050 条、实例传感器记录 3,033,232 条。README 定义作业 start_time 为提交时间、任务 start_time 为启动时间，两者之差为调度等待。714,903 个成功结束的 GPU 作业中，等待的第 99 百分位仅 0.3 分钟，GPU 小时加权等待超过 1 小时的比例为 0.2%；即该平台在观测期内几乎不排队，因此它不能提供可容忍延迟的证据，但提供了运行时长（超过 24 小时的作业占 GPU 小时 30.1%）和利用率证据：75.4% 的实例平均 GPU 利用率低于 10%，中位数为 1.5%。这直接影响空闲功率与冗余算力假设。

Philly（微软，2017 年 8—12 月）。 [8] 117,325 个作业；111,872 个有完整时间的 GPU 作业中，GPU 小时加权等待超过 1 小时的占 14.5%，超过 24 小时的占 2.1%；运行超过 24 小时的占 89.6%。逐分钟机器级 GPU 利用率共 251,286,816 个样本，38.4% 低于 10%。该轨迹硬件为 2017 年代，只用于形状对照。

三套轨迹的共同含义：多数 GPU 小时来自持续一天以上的长作业，具备时间转移的物理基础；但观测到的等待分布因平台容量策略而异，从几乎为零到近两成 GPU 小时超过 1 小时。因此论文不能采用单一的”可延迟比例”，必须把期限作为按业务类别设定并做敏感性分析的参数，并把等待下界与 DynamoLLM 等服务约束证据一起作为区间的两端。图：../figures/production_traces_wait_duration_util.png。

峰荷合理性核对（2026-09-15 补充）。 用公开报道核对三省年度锚定形状的峰值（../tables/provincial_peak_load_plausibility_check.csv）：江苏 2020 年夏冬最高调度负荷均突破 1 亿千瓦，与锚定峰值 109.8 GW 量级一致；甘肃 2021 年最大用电负荷 17.66 GW，低于锚定的 2020 年峰值 19.7 GW 约一成；贵州电网统调负荷在 2026 年 1 月才首次突破 30 GW，锚定的 2020 年峰值 31.3 GW 必然明显偏高。结论是 2018 年重构的逐时形状对甘肃、贵州的峰谷比偏大，会把本研究 2030 情景中的承诺容量、稀缺小时与投资需求向偏高方向推。这不改变方向性结论，但在取得逐时或峰荷实测前，所有涉及容量与可靠性的数值都应视为偏保守（偏向高估稀缺）。

## 3. 已实现的计算任务方法

### 3.1 相同工作量下的局部工程推算

在持续吞吐量不变且不计切换开销的假设下，完成相同工作量的运行时间比与 GPU 能耗比分别为：

[ T_{cm}/T_{c,400}=1/q_{cm}, E_{cm}/E_{c,400}=p_{cm}/q_{cm}. ]

该式描述稳态工程含义，不是重新测量的任务完成时间或机房能耗。冷却、空闲和恢复耗电尚不能从这组数据中识别。

### 3.2 响应与恢复的两块时段基准

设响应期长度 L、恢复期长度 R、平均工作需求 u，均按全速算力池归一化。选择实测档位的时间份额 x_me、x_mr，各时段内份额和为 1，并要求：

[ L_mq_m x_m^e+R_mq_m x_m^r=u(L+R). ]

在全速吞吐量归一化为 1 时，响应期平均吞吐量至少为：

[ q_e(q_{},). ]

该模型假定全部任务在起点已可执行，只有共同的期末完成要求，不包含中间到达和期限。因此仅作为乐观基准，不解释为现实服务下的响应能力。

### 3.3 逐批任务的时序约束

当前已实现单个同质算力池、同一种工作负载配置的模型。任务批次 j 具有到达边界 r_j、完成边界 d_j，以及以全速算力池小时计的固定工作量 w_j。小时 t、实测功率档位 m 的执行份额记为 y_jtm。

[ y_{jtm}=0(t<r_j  td_j),y_{jtm}, ]

[ {j,m}y{jtm}t,  t{t,m}q_m y{jtm}=w_jj. ]

第一组条件禁止提前执行、逾期执行和超用算力；第二个等式确保逐批工作量完整完成。模型不设置免费丢弃任务或期末遗留任务的变量。

空闲功率 p_0 是独立指定的情景参数。当前小时平均 GPU 功率写为：

[ P_t=p_0+{j,m}(p_m-p_0)y{jtm}. ]

这是可抢占、无切换开销的分时执行近似。p_0 尚未由这组实验测得，不能将其假设值作为新实测档位。正式版本需要验证任务切换、检查点和硬件兼容性，并扩展到不同业务池。

### 3.4 目标与比较基准

模型可以在给定价格与小时功率上限下最小化电费，也可以相对一个固定的参考功率序列 B_t，最大化事件小时集合 E 内的最小削减量 k：

[ k,P_t+kB_ttE. ]

该约束仅保证每个建模小时的平均值，不保证小时内部的瞬时恒定削减。k 允许为负，以暴露必须增加功率的情形。当前参考序列由全速、工作保持的最早期限调度生成，是明确的模型对照，并不是可用于市场结算的基线。

为隔离时间窗口的作用，还运行将所有任务窗口放宽为 [0,T) 的对照，其可行域包含原问题。因此放宽后的最大响应不能低于原问题；差值仅表示该特定放宽下的上界偏差。它不等同于企业与系统之间的经济兑现差距。

响应上限的单一目标解可能具有不同的恢复期电耗。现在采用两步求解：先求最大响应，再固定该承诺并最小化运行成本；同时在一系列固定承诺上计算成本曲线。此前只有响应目标的诊断输出仍保留为旧基准，不将其任意恢复解的电耗解释为最低成本。

### 3.5 已完成的数值验证

两块时段模型通过了可手算的响应界限、零恢复、满利用率和恢复单调性检查。逐批模型通过了期限约束、禁止提前执行、功率上限下的不可行性、每个事件小时约束，以及空闲功率和时间单位检查。另用 120 个单位任务、单位容量的小实例穷举所有可行任务分配，与线性模型的可行性逐一比对，结果一致。

上述检查支持当前确定性模型的实现正确性，不证明其生产系统外部有效性，也不代替任务级独立数据验证。

### 3.6 承诺成本与企业不参与时的选择

令 F 为固定任务、服务和算力约束下的可行调度集合，J(x) 为给定价格下的电费及有依据的服务调整成本。无承诺时，企业的外部选项为自由优化的 C_free = min{x∈F} J(x)。对固定参考负荷 B_t 和承诺 k，定义 F(k) = {x∈F: P_t(x)≤B_t−k，t∈E}，并求 C(k) = min{x∈F(k)} J(x)。

机会成本为 ΔC(k)=C(k)−C_free。由于承诺增加约束，ΔC(k)非负；不可行承诺单独报告。在当前连续、线性且价格固定的模型中，C(k)在可行区间上非减且凸，这是可行集嵌套与线性规划的性质，不作为本研究新的经验发现。功率上限约束的对偶变量提供成本次梯度，已在非折点处与有限差分核对。

C(0)不一定等于C_free：即便承诺量为零，P_t≤B_t仍可能限制企业原本最优的运行方式。因此不能以C(k)−C(0)替代完整机会成本，也不能把任意参考调度的高成本当成企业不参与时的成本。当前参考负荷是明确的数学比较对象；实际市场还需独立建立可验证、抗操纵的基线。

在确定性、风险中性且全部相关成本已纳入的条件下，总补偿至少覆盖ΔC(k)才满足弱参与条件；恰好覆盖意味着企业无差异，并不保证严格愿意参与。真实交易成本、违约风险、资本占用和策略行为尚未校准，所以该表达式不等于已经估计的企业报价或推荐补贴。

### 3.7 成本模型验证与业务时间尺度

固定承诺模型通过了两小时手算成本、零承诺约束效应、超出可行边界、对偶与有限差分、服务成本单位以及两步最优解检查。使用实测功率档位配合假设到达、期限和价格的 72 条成本曲线、360 个固定承诺点，验证了所测试区间的单调性和凸性。其数值不是实测电价下的中国企业成本。

小时级可延期任务模型不能直接用作实时推理服务模型。DynamoLLM 的公开实验明确区分首 token 和 token 间延迟，并按请求长度、硬件和负载设置服务约束。[13] 本研究将训练与批处理的小时级调度和实时推理的秒级／更细服务检验区分：实时推理在获得相应延迟证据前，不授予任意跨小时延期能力；可采用满足细粒度服务约束后的聚合功率响应包络。用真实轨迹回放时，最终输出 token 数也是事后信息，不得在在线控制中默认提前已知。

## 4. 已完成的来源再分析结果

### 4.1 相同吞吐量筛选下的功率差异

在分析者设置的 90% 吞吐量下限下，从每种配置的实测档位中选择最低功率档位，可得 GPU 功率下降 11.49%—29.37%。该筛选允许吞吐量低于参考，不等价于相同截止时间下完成相同工作量。因此它用于展示局部响应权衡，不能被报告为已经可向电网承诺的削减量。

### 4.2 插值误差

逐一留出 32 个内部功率档位，利用同一配置其余点在实测功率—吞吐量坐标上线性插值，平均绝对误差为 3.29 个百分点，最大 12.35 个百分点。模型优先保留实测离散档位。由于各次检验共享端点和训练记录，这些误差不按独立重复实验解释，也不外推为未知硬件的误差界。

### 4.3 守恒不等于期限可行：诊断例

考虑两个小时、吞吐量与功率均归一化为 1 的单一运行档位，空闲功率为 0。每小时参考需求为 0.75。若 1.5 单位工作从起点可用且统一在两小时结束前完成，第二小时最多执行 1，因此第一小时至少执行 0.5，相对 0.75 的参考可减少 0.25。

若改为每小时分别到达 0.75 单位工作，且必须在当小时结束前完成，则第一小时仍必须执行 0.75，削减量为 0。总工作量和参考负荷未变，只有任务窗口改变。此例是已验证的数学诊断，不是统计发现；其现实重要性需要真实到达和服务约束检验。

## 5. 联合系统模型与待完成的地区研究

### 5.1 已实现的联合求解器

当前已将多节点本地计算任务与发电、输电、储能投资及连续时序运行联立求解。投资变量跨场景共享，运行与任务变量按场景设置；目标包含研究期投资、概率加权发电运行、线路流量、储能吞吐、指定服务延后成本和非 AI 未供电惩罚。投资费用的年化与研究期权重由调用方明确设置。

任务沿用逐批到达、期限与工作量约束，算力池计入空闲功率和并网功率上限。固定外部功率轨迹时仍保留逐批任务等式，因而不会把电力侧可以供给、计算侧却无法完成的轨迹误判为可行。输电按发送端容量和接收端损耗处理，两方向共享容量；储能状态连续递推，期末回到初始状态。

模型可设置期望排放和非 AI 未供电量上限。零未供电上限只证明所提供场景内的供需约束满足，不能替代随机故障和样本外可靠性检验。当前运输网络、分时执行和完美预见均是模型近似；尚未实现机组启停、任务迁移、检查点开销和非预见性控制。完整公式、单位、约束和验证方法另见《联合模型方法与验证 v0.1》。

### 5.2 联合模型数学验证

首轮共完成 118 项检查，其中包括 60 个利用分段线性成本转折点独立求解的投资案例、40 个直接穷举排程的单位任务案例，以及损耗、恢复、时间单位、初末储能、排放和未供电等检查。验证从输出独立重构了电力平衡、任务完成量、储能状态和成本分项，所有检查通过。

一个完全人为设定的两小时案例检验了任务时移能否正确改变新增供电容量。两个方案完成同一批任务；在首小时存在可用电源、第二小时需要新建供电能力的条件下，模型正确识别出时移可避免该案例的新增容量。该算例是实现检验，不是中国容量价值的初步估计，也不作为原创实证发现。

### 5.3 水量守恒的梯级水电扩展

联合求解器新增各水库的可用水量状态，以当地增量来水、上游发电放水及弃水、本站发电耗水与弃水建立连续守恒。水量采用 hm³，发电采用 MW，以各站 m³/MWh 系数换算。初始可用水量显式给定，期末回到相同水量；机组可用率允许随投运时间变化。这样，上游发电量不会直接复制为下游可发电量。当前采用无河道时延、固定耗水系数近似，尚未包含防洪、生态下泄、水头变化与蒸发。

该扩展通过 74 项检查，其中包括 60 个独立动态规划算例。验证重新计算了每座水库的原始 m³ 收支、全流域来水与出口水量以及电力平衡；此前 118 项联合模型检查也在扩展后复跑通过。所有案例仍为数学验证，不代替实际流域校准。完整方程与来源限制见《水电约束与数据校核 v0.1》。

### 5.4 尚待完成的地区对照与可靠性验证

地区研究目前已有 2020 年分省年度负荷锚定输入，但逐时形状尚未独立验证；仍需将核对后的资产年代、投运时间、发电与上网口径、风光和完整水电约束接入模型并完成基年回测。对于可迁移任务，需要加入有来源的通信流量、时延、硬件兼容及目的地容量约束。

S0、S1、S2、S3 分别表示刚性基准、企业自主优化、系统协调和机制实施。各情景使用相同的任务需求、服务质量要求和供电可靠性标准。企业电费及补偿影响参与决策，但社会资源成本核算应避免与发电成本重复相加。成本目标不预设排放同时最优。

容量价值需通过增加或减少供电能力，使对照系统在独立连续时序的故障、天气和需求样本下具有相同可靠性来识别。不能以平均功率降幅或外生比例代替可靠容量检验。关键任务服务指标与电力未供电指标分别记录。

机制部分优先研究有期限、持续时间和恢复边界的可验证承诺。比较给定承诺下的最低兑现成本、补偿及企业参与收益，并检查基线操纵、信息需求和违约处置。正式机制效果尚未产生。

### 5.5 选区筛选矩阵

用已锚定的年度负荷、归档装机（未核实为 2020 年实际装机）、重建的省间联络容量（未验证）以及 2022 年国家算力枢纽批复，对 31 省做筛选（../tables/region_selection_matrix.csv）。三类候选：A 类新能源富集且水电占比低的枢纽省（甘肃、宁夏、内蒙古、河北），B 类负荷中心枢纽省（江苏、广东、浙江），C 类水电混合枢纽省（贵州、四川）。内蒙古存在蒙西蒙东两网需拆分；甘肃的大型水电在归档中缺失，须补官方数据；宁夏年度负荷锚定偏差最大。当前建议首轮采用甘肃或宁夏、江苏、贵州，最终以校准数据可得性决定。

### 5.6 单省 S0/S0b/S1/S2 管线的未校准粗跑

已把逐批任务模型、承诺成本模型与联合规划模型接成单省管线：S0 为全速最早期限调度的固定轨迹；S0b 为时间上刚性但采用能完成每小时工作量的最低能耗实测档位的固定轨迹，用于把”降频节能”与”时间转移”分开；S1 为企业在给定分时电价下的最低电费调度，得到的轨迹固定后进入系统模型；S2 为任务变量自由的系统协调解。四个 2020 年代表周（1、4、7、10 月各一周）作为等概率场景共享投资；省间交换用一个外部市场节点近似。输入为年度锚定但逐时形状未验证的负荷、未核实的归档装机、分析者设定的算力规模（峰荷的 5% 或 20%）、空闲功率、均匀到达与期限、电价形状。没有机组启停；煤电最小出力仅作为可选的统一比例约束。

粗跑结果只用于验证管线并观察数量级（../tables/regional_smoke_grid_summary.csv，图 ../figures/regional_smoke_grid_W24.png）：

- 甘肃：在归档的 2020 年系统中煤电装机远高于峰荷，且没有零边际成本小时，四种情景的单位 AI 电量增量成本完全相同（均为煤电边际成本），灵活性没有任何价值。

- 贵州（不允许外送、AI 占峰荷 20%、期限 24 小时）：单位 AI 电量的增量系统成本 S0 为 22.03、S0b 为 21.57、S1 为 21.37、S2 为 20.29 欧元每兆瓦时（归档成本口径）；刚性到协调的差距约 8.6%，其中降频节能贡献了相当部分。期限从 6 小时放宽到 72 小时对结果几乎没有影响，说明该设定下价值主要来自日内转移。

- 江苏（不允许外送、AI 占峰荷 20%）：刚性 S0 触发 1241 MW 燃气调峰新增投资，S0b、S1、S2 均避免了这项投资；允许外送时投资消失。

煤电最小出力变体。 联合模型新增可选的机组最小出力约束（默认为 0，原有 118 项与 74 项检查复跑通过），并以”全部归档煤电容量的 40% 必开”重跑网格（../tables/regional_smoke_grid_summary_coalmin40.csv，汇总见 ../tables/regional_smoke_gaps_coal_min_04.csv）。结果给出两个信号：其一，甘肃在不允许外送时出现 5.9% 的基线弃电，刚性到协调的单位成本差距变为 3.2% 到 7.4%，说明零边际小时一旦出现灵活性就有价值；其二，贵州在同一设定下出现负的 AI 增量成本（S0 为 -29.7 欧元每兆瓦时）并伴随 95% 的基线弃电和基线情形下新建储能，这是把统一必开比例施加到未核实的整个煤电容量所造成的假象，不是灵活性收益。它证明后续必须使用机组级投运、检修与启停数据，而不是容量比例。

轨迹到达与官方电价变体。 把均匀到达替换为从 Helios 已完成 GPU 作业按提交小时、GPU 数与运行时长抽样生成的批次（期限 = 发布 + 运行时长上取整 + 松弛 W，松弛是假设；跨时段末尾的工作按稳态截断），并把分时电价形状替换为三省官方文件（江苏 苏发改价格发〔2020〕1183号、甘肃 2020 年 12 月通知、贵州 黔发改价格〔2023〕481号，来源与年份差异登记为 D15–D17；价格水平仍为占位）。批次可行性保护把最多 17 个批次的期限向后延长，时段末尾截断的工作量占比最大 33.7%。在 W=24 小时下，贵州不允许外送、AI 占峰荷 20% 的刚性到协调差距从均匀到达的 8.6% 变为 6.3%，企业自主与协调的差距从 5.3% 变为 7.2%；江苏同一设定下刚性情景的燃气调峰投资为 5963 MW（均匀到达为 1241 MW）。真实作业结构使工作量在时间上更集中，也改变了刚性基准本身，因此差距的大小和方向都依赖到达结构，这支持把到达与期限作为按业务类别校准的输入而不是常数。表：../tables/regional_smoke_gaps_helios_arrivals_official_tou.csv。值得记录的一个方向性现象：在贵州不允许外送、AI 占峰荷 5% 的设定下，企业按官方分时电价自主优化的 S1 增量成本高于刚性 S0（分别为 21.66 与 20.62 欧元每兆瓦时），因为该电价的低谷时段（0 到 8 时）与该系统零边际小时（水电与光伏富余时段）并不重合，企业被电价引导到系统并不便宜的小时。这正是「技术灵活性不等于系统价值、电价设计决定兑现方向」的机制在管线中的体现；它的实证意义仍需校准后检验。

这些结果表明管线可以同时输出投资、运行、排放与弃电指标并区分四种情景，但其数值不能用于任何实证陈述。价值是否出现取决于系统是否存在零边际小时与容量紧缺，这与文献 [3][9] 的方向一致，需在校准的 2030 情景中重新检验。

### 5.7 三省 2030 情景：公开数据下的 S0 到 S3 结果

输入与口径。 采用 GEM 2025 年 7 月机组库构建三省 2030 年火电、核电、水电机组清单（运行中加在建、按投运与退役年份筛选；../tables/gem_fleet_three_provinces_2020_2030.csv），GEM 有规模门槛因而相对官方统计偏低，与归档容量的对照见 ../tables/gem_vs_archive_capacity_three_provinces.csv。甘肃 2030 年煤电 33650 MW、水电 8094 MW（补上了归档缺失的水电）；江苏煤电 92481 MW、气电 24779 MW、核电 9138 MW；贵州煤电 41890 MW、水电 18235 MW。2030 年负荷用归档的省级 2030 与 2020 年负荷比放大年度锚定的 2020 逐时形状（形状不变是假设）；风光既有装机取 2020 归档值，风电、光伏、储能、燃气调峰按归档 2030 成本可投资，不允许新建煤电；煤电必开按”承诺容量”启发式（覆盖周内最大剩余负荷除以 0.85 的机组容量的 40%）。AI 池规模为 2030 峰荷的 5%、10%、20%，批次由 Helios 已完成作业抽样，期限松弛取作业自身观测等待乘以 1 或 3 再加 6 或 24 小时。S3 事件时段取 S1 运行中边际成本高于周中位数 20% 以上的前 5% 小时；企业相对自身 S1 调度承诺最大可交付削减，并至少获得机会成本补偿。全部结果为公开数据情景，逐时负荷形状未经独立验证，省间交换为外部市场代理。

结果一：外部市场代理吸收了几乎全部价值。 允许外送时，三省所有设定下刚性到协调的差距都低于 1%（../tables/regional_2030_gaps.csv）。这不是”灵活性无价值”的证据，而是”以固定价格无限吸纳外送”的代理消除了本地稀缺。多省耦合模型必须替代这一代理才能给出可信的省际结论。

结果二：外送受限时，价值随系统结构与 AI 规模变化。 下表列出不允许外送的情景（单位 AI 电量的增量系统成本，欧元每兆瓦时，归档成本口径）：

| 省份 | AI 占峰荷 | 松弛倍数 | S0 | S1 | S2 | S3 | S0−S2 % | S1−S2 % | S3−S2 % | S0 新增燃气 MW | S2 新增燃气 MW | S0 新增储能 MW | S3 相对 S1 系统节省 | S3 补偿下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gansu | 0.05 | 1 | 27.46 | 27.28 | 27.13 | 27.28 | 1.21 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.05 | 3 | 27.46 | 27.25 | 26.95 | 27.25 | 1.88 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.1 | 1 | 27.31 | 27.08 | 26.99 | 27.08 | 1.18 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.1 | 3 | 27.31 | 27.01 | 26.84 | 27.01 | 1.77 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.2 | 1 | 26.8 | 26.47 | 26.41 | 26.47 | 1.46 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.2 | 3 | 26.8 | 26.32 | 26.26 | 26.32 | 2.02 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guizhou | 0.05 | 1 | 21.64 | 21.19 | 20.11 | 21.17 | 7.62 | 5.36 | 5.29 | 0 | 0 | -0 | -15399.3 | 59022.8 |
| Guizhou | 0.05 | 3 | 21.64 | 21.52 | 19.65 | 21.46 | 10.13 | 9.54 | 9.2 | 0 | 0 | -0 | 10155.9 | 7059.67 |
| Guizhou | 0.1 | 1 | 21.5 | 20.84 | 19.94 | 20.82 | 7.86 | 4.54 | 4.42 | 0 | 0 | -0 | 1326.84 | 12638.4 |
| Guizhou | 0.1 | 3 | 21.5 | 21.09 | 19.43 | 20.62 | 10.67 | 8.56 | 6.1 | 0 | 0 | -0 | -5386.08 | 189496 |
| Guizhou | 0.2 | 1 | 21.11 | 20.1 | 19.48 | 20.1 | 8.39 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Guizhou | 0.2 | 3 | 21.11 | 20.13 | 18.98 | 19.84 | 11.24 | 6.07 | 4.54 | 0 | 0 | -0 | -160000 | 371709 |
| Jiangsu | 0.05 | 1 | 32.38 | 31.65 | 31.61 | 31.67 | 2.46 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 | -0 | -8385.06 | 0 |
| Jiangsu | 0.05 | 3 | 32.38 | 31.49 | 31.39 | 31.48 | 3.18 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0 | -0 | 1370.15 | 0 |
| Jiangsu | 0.1 | 1 | 33.82 | 32.56 | 32.51 | 32.57 | 4.01 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 | 165.98 | -12921.7 | 0 |
| Jiangsu | 0.1 | 3 | 33.82 | 32.21 | 32.07 | 32.2 | 5.45 | 0.44 | 0.4 | 0 | 0 | 165.98 | 12893.8 | 0 |
| Jiangsu | 0.2 | 1 | 39.33 | 37.96 | 35.47 | 37.8 | 10.89 | 7.04 | 6.56 | 8517.51 | 1102.72 | 1950.31 | -141346 | 1.38374e+06 |
| Jiangsu | 0.2 | 3 | 39.33 | 34.79 | 34.07 | 34.85 | 15.42 | 2.11 | 2.27 | 8517.51 | 0 | 1950.31 | -1.02388e+06 | 425150 |

甘肃刚性到协调的差距为 1% 到 2%，贵州为 8% 到 11%，江苏随 AI 规模从 2% 升到 15%。江苏在 AI 占峰荷 20% 时，刚性运行需要新增 8518 MW 燃气调峰和 1950 MW 储能，系统协调只需 1103 MW（松弛加大后为 0 MW）燃气，这是投资通道的直接体现。放宽期限松弛（观测等待乘 3 加 24 小时）使协调情景的成本进一步下降，但企业自主情景的改善小得多，说明企业在电价下不会自动利用更长的期限。

结果三：企业自主运行只兑现了协调价值的一部分，比例因电价与系统而异。 以 S0 到 S2 为全部协调价值，S1 兑现的份额在甘肃约为四到八成，在贵州约为一到四成，在江苏 AI 5% 到 10% 时接近全部而在 20% 时只有三到八成。贵州的低兑现与官方分时电价的低谷时段和系统富余时段不重合有关（见 5.6 节）。

结果四：第一版事件型承诺机制几乎不产生系统净收益。 S3 相对 S1 的系统节省在多数设定下为零或为负，而补偿下限为正；S3 相对 S2 的差距与 S1 相近。原因有二：事件规则依据企业自主运行下的边际成本，而这些边际成本在多数小时近乎平坦；协调价值主要来自持续的日内转移和投资替代，而不是少数事件小时的削减。这一负结果本身有意义：以事件为单位的需求响应合同只能捕获 AI 负荷协调价值的很小一部分，后续机制设计应转向连续的价格或调度信号，并以 S2 的对偶价格而非 S1 的边际成本定义稀缺。

图：../figures/regional_2030_cost_emissions.png。

### 5.8 用邻省聚合节点替代外部市场代理，以及实时价格情景

邻省节点。 把外部节点改为该省直接相连省份的聚合：负荷为各邻省年度锚定形状乘以各自 2030 比、机组为各邻省 GEM 2030 清单（煤电必开按本省一半强度）、风光水为归档装机与曲线、可投资气电、风光与储能，另设三倍燃气成本的极高价备用电源使邻省稀缺被定价而不是免费供给。联络容量仍为重建的省间线路合计（未验证）。这样省际交换的价值由邻省自身的稀缺决定。

实时价格情景（S1rt）。 企业仍自主优化，但面对的价格形状为 S2 协调解的本省逐时节点边际成本（均值缩放到与分时电价相同）。它回答的问题是：如果企业看到的是系统真实的时间价格信号，兑现差距还剩多少。

结果。 邻省节点下允许交换的情景（../tables/regional_2030_gaps_neighbours.csv）：

| 省份 | AI 占峰荷 | 松弛倍数 | S0 | S1 | S1rt | S2 | S3 | S0−S2 % | S1−S2 % | S1rt−S2 % | S3−S2 % | 无 AI 弃电率 | S0 新增燃气 MW | S2 新增燃气 MW | S0 新增储能 MW | S2 新增储能 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gansu | 0.05 | 1 | 27.88 | 27.76 | 27.65 | 27.65 | 27.76 | 0.83 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.05 | 3 | 27.88 | 27.83 | 27.61 | 27.61 | 27.83 | 0.95 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.1 | 1 | 27.87 | 27.76 | 27.64 | 27.64 | 27.76 | 0.84 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.1 | 3 | 27.87 | 27.82 | 27.61 | 27.61 | 27.82 | 0.95 | 0.76 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.2 | 1 | 27.86 | 27.74 | 27.64 | 27.63 | 27.74 | 0.84 | 0.39 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gansu | 0.2 | 3 | 27.86 | 27.8 | 27.63 | 27.62 | 27.8 | 0.88 | 0.64 | 0.04 | 0.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guizhou | 0.05 | 1 | 27.45 | 27.39 | 27.35 | 27.35 | 27.39 | 0.36 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guizhou | 0.05 | 3 | 27.45 | 27.45 | 27.3 | 27.3 | 27.45 | 0.54 | 0.56 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guizhou | 0.1 | 1 | 27.44 | 27.37 | 27.33 | 27.33 | 27.37 | 0.42 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guizhou | 0.1 | 3 | 27.44 | 27.41 | 27.27 | 27.26 | 27.41 | 0.67 | 0.56 | 0.05 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guizhou | 0.2 | 1 | 27.42 | 27.29 | 27.28 | 27.28 | 27.29 | 0.51 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guizhou | 0.2 | 3 | 27.42 | 27.32 | 27.21 | 27.2 | 27.32 | 0.82 | 0.44 | 0.06 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangsu | 0.05 | 1 | 28.3 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangsu | 0.05 | 3 | 28.3 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangsu | 0.1 | 1 | 28.34 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangsu | 0.1 | 3 | 28.34 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangsu | 0.2 | 1 | 28.42 | 28.37 | 28.38 | 28.37 | 28.37 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangsu | 0.2 | 3 | 28.42 | 28.36 | 28.36 | 28.35 | 28.36 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三点判断：其一，用真实邻省替代固定价格代理后，允许交换情景的刚性到协调差距不再被抹平，甘肃为 0.8% 到 1.0%，江苏为 0.1% 到 0.2%，贵州为 0.4% 到 0.8%，说明省际交换只是把稀缺转移到邻省而非消除。其二，企业面对系统实时价格形状时，与协调解的差距在全部设定下不超过 3.14%（固定价格代理下不超过 3.14%），即差距几乎完全来自价格信号的形状，而不是企业自主本身。其三，事件型承诺机制 S3 仍与 S1 几乎相同。合起来的含义是：AI 负荷协调价值的兑现主要取决于企业面对的时间价格是否反映系统边际成本，连续的价格或调度信号比事件合同重要得多。这些是公开数据情景下的方向性结论，仍待逐时负荷验证与多气象年检验。

图：../figures/regional_2030_cost_emissions_neighbours.png。 峰荷修正敏感性。 把甘肃 2020 年峰值压到 2021 年官方最大负荷 17.66 GW、贵州压到 29 GW（2025 年记录之下的上界，假设）并保持年度电量不变后重跑（../tables/regional_2030_peak_adjusted_sensitivity.csv）：不允许外送、AI 占峰荷 10% 时贵州刚性到协调的差距由 7.9% 变为 5.6%，20% 时由 8.4% 变为 6.5%；甘肃由 1.2% 变为 0.9%；邻省节点下的差距几乎不变；企业面对实时价格时的差距在所有修正设定下不超过 0.69%。峰荷偏高使稀缺被高估，但方向性结论不受影响。 成本参数蒙特卡洛。 对不允许外送、AI 占峰荷 10% 的设定，随机抽取煤价与气价（0.7 到 1.5 倍）、燃气、储能、风光投资成本（0.7 到 1.3 倍）、空闲功率比例（0.15 到 0.35）与利用率（0.5 到 0.8），每省 40 次（../tables/regional_2030_cost_montecarlo.csv；不可行抽样 9 次，均为利用率过高使轨迹批次超出算力池容量）。Gansu：刚性到协调差距中位数 1.9%（P10–P90 为 0.9% 到 4.8%），企业自主差距中位数 0.6%，实时价格差距 P90 为 0.40%；Jiangsu：刚性到协调差距中位数 4.4%（P10–P90 为 1.4% 到 8.0%），企业自主差距中位数 0.6%，实时价格差距 P90 为 0.59%；Guizhou：刚性到协调差距中位数 6.5%（P10–P90 为 5.1% 到 14.9%），企业自主差距中位数 3.6%，实时价格差距 P90 为 0.82%。差距的排序与”实时价格几乎弥合差距”的结论在全部抽样中保持。

### 5.9 用公开替代数据补齐三项阻塞：多气象年、功率标定与负荷校核

多气象年风光曲线。 机构气象数据与需注册的接口无法取得，改用 Open-Meteo 的 ERA5 历史接口（免费、无需注册，D19），按 GEM 电站坐标取三省各技术装机最大的 8 个站点，拉取 2015 到 2024 年逐时 100 米风速、总辐射与气温，用通用功率曲线和辐照度模型转换为容量因子，按装机加权后把 2020 年均值缩放到归档水平（../tables/multiyear_re_profiles_audit.json）。与归档 2020 年逐时曲线的相关系数：江苏光伏 0.97、风电 0.80；贵州光伏 0.96、风电 0.95；甘肃光伏 0.94、风电仅 0.66（各技术取装机最大的 20 个站点）。用这十个气象年重跑不允许外送、AI 占峰荷 10% 的 2030 情景（../tables/regional_2030_multiweather.csv）：刚性到协调的差距甘肃为 1.3% 到 4.8%（中位数 2.8%），江苏为 1.7% 到 3.9%（中位数 2.5%），贵州为 5.1% 到 8.7%（中位数 7.0%）；企业面对实时价格的差距在全部年份不超过 0.61%。气象年改变差距的幅度，但不改变省份排序与机制结论。水电与负荷形状仍为单一年份，是剩余局限。

节点级功率标定。 无授权集群功率遥测，改用 MLCommons 公开的 MLPerf Training v4.0 交流功率日志（D18，Supermicro 8×H100 节点，约 2 秒一读）。三个基准下节点空闲功率占峰值 35% 到 41%（llama2-70b LoRA 微调为 41%，满载约 6.2 kW），高于此前假设的 25%。以 41% 重跑多气象年：甘肃差距 1.0% 到 3.4%（中位数 2.1%），江苏 1.6% 到 3.5%（中位数 2.2%），贵州 3.7% 到 5.9%（中位数 5.6%）。空闲功率越高，降频与转移能改变的功率份额越小，差距相应收窄，但排序不变。

负荷校核。 逐时实测负荷无公开来源；现货试点省份的披露平台需登录。已完成的替代是峰荷公开报道校核（5.7 节前的补充）与峰荷修正敏感性。后续可再用各省月度用电量校核季节形状。

### 5.10 机制 v2：连续价格信号与事件合同的比较

在相同任务、相同可靠性下比较两种结算设计（../tables/mechanism_v2_summary.csv，../tables/mechanism_v2_baseline_manipulation.csv）。事件型承诺合同相对企业自主运行的系统节省在贵州为每代表周 1.3 千欧元，在甘肃与江苏为零，而贵州的补偿下限为 12.6 千欧元；它还暴露于基线操纵：若结算基线取全速运行而非企业自身的电价最优调度，贵州夏季周事件小时的”削减量”会平均虚增 614 MW，而实际交付的灵活性没有任何变化。以系统边际成本形状为逐时价格、按计量电量结算而无需基线的连续信号，相对现行电价下的自主运行每代表周节省甘肃 84、江苏 677、贵州 180 千欧元，距协调最优只剩增量成本的 0.1%、0.2% 和 0.6%；因为没有基线，也就没有操纵租金。剩余设计问题是输电与充裕性成本的传导，以及在秒级服务约束下运行的实时推理如何纳入 [13]。

## 6. 讨论与当前局限

现有证据支持把任务服务条件显式纳入计算功率响应，但尚不足以证明由此产生的系统差异在中国具有经济显著性。公开 GPU 参数、公开请求轨迹和中国地区负荷并非来自同一系统，连接它们需要明确的迁移假设与验证；例如不同语言模型的 token 工作量不可直接相加为同一种硬件上的计算量。

全国输入存在年份和空间口径问题，且部分输电条目的可靠性未解决。负荷序列同源一致性不能替代统计回测。未来负荷规模、空闲容量、期限、迁移资格和企业成本的不确定性都应单独表达。

企业承诺成本模型目前包括运行电费与可指定的服务成本；联合系统模型另已纳入发电、储能和输电投资运行成本。检查点、任务迁移、额外服务器和风险成本仍待加入，企业价格也尚未与电网模型形成内生均衡反馈。2020 年归档仅用于模型复现与输入审计，后续仍需更新并验证正式基年。

本稿尚不支持“灵活性必然减排”“不需要新增火电”“某省应优先布局算力”或“某项补偿机制最优”等结论。下一版须将已审计的实际请求轨迹连接到经校准的工作量与服务要求，完成任务级验证，再进入地区级系统比较。

### 6.1 2030 情景后的判断

公开数据已足以支撑一个方向性的结论链：AI 负荷灵活性的系统价值取决于本地稀缺（零边际小时、容量紧缺、外送受限）而非灵活性参数本身；企业在现行分时电价下兑现的比例可以很低甚至为负；事件型承诺机制不能替代连续协调，而系统实时价格形状几乎可以完全弥合差距。要把这一链条变成可发表的实证结论，还需要：经独立验证的逐时负荷或峰荷；替代外部市场代理的多省耦合网络；机组级启停约束；多气象年与故障样本下的可靠性检验；以及以系统对偶价格定义稀缺的第二版机制。

## 参考来源

- Colangelo 等，AI data centres as grid-interactive assets，论文，公开数据。

- Zhang 与 Zavala，Remunerating space–time, load-shifting flexibility from data centers in electricity markets，Applied Energy 326 (2022)，全文。

- Knittel、Senga 与 Wang，Flexible Data Centers and the Grid: Lower Costs, Higher Emissions?，MIT CEEPR WP 2025-14，工作论文。后续期刊版本应在定稿时逐式核对。

- Zhang、Li 与 Wang，Decarbonizing data centers through regional bits migration，Applied Energy 392 (2025), 126020，大学存档。

- Dunlap 等，Quantifying AI data center flexibility as a resource adequacy asset，公开作者稿与预印本资料，作者仓库，固定版本 c2839ae9404b5cad8699e88dfa8f74685520a917。不将作者稿文件名中的目标期刊解释为已发表。

- Weng 等，MLaaS in the Wild: Workload Analysis and Scheduling in Large-Scale Heterogeneous GPU Clusters，NSDI 2022，轨迹发布。

- Hu 等，Characterization and Prediction of Deep Learning Workloads in Large-Scale GPU Datacenters，SC 2021，轨迹发布。

- Jeon 等，Analysis of Large-Scale Multi-Tenant GPU Clusters for DNN Training Workloads，USENIX ATC 2019，轨迹发布。

（以下沿用 v0.4 编号，正文引用 [6][7] 指数据集时以本节对应条目为准）

- Wu 与 Kan，Hourly electric power load and transmission data at the provincial level in China，数据集。

- PyPSA-China，固定版本 3ba042b201470e1f8b74e4356247565b4f8aee0d。

- Wang 等，BurstGPT: A Real-World Workload Dataset to Optimize LLM Serving Systems，KDD 2025，论文，固定发布。

- PyPSA-China V3.0，公开归档，2024 年发布。归档成员版本与当前 GitHub 版本分开管理。

- 国家能源局，关于新能源发电占全社会用电量比例问题的答复，2021 年。

- 国家统计局，中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报。

- 国家能源局、中国电力企业联合会，2020 年全国电力可靠性年度报告，2021 年 8 月，表 2-5、2-28、2-29。

- Stojkovic 等，DynamoLLM: Designing LLM Inference Clusters for Performance and Energy Efficiency，HPCA 2025，作者全文。

- 中国核能行业协会，国家原子能机构转载，2020 年 1—12 月全国核电运行情况，表 1、表 2；图像已经逐行核对。

- 中国核能行业协会，国家原子能机构转载，全国核电运行情况（2021 年 1—12 月），表 1、表 3 及统计范围说明。

- 中国核工业集团，First Hualong One begins commercial operation，2021 年 2 月 2 日。

- PyPSA，Store 组件文档，循环与初始状态参数语义，2026-09-14 核对。

- 三峡集团，2021，历史镌刻下“白鹤滩时间”，正文发布日期 2022-01-12；不以迁移后的网址年份作为事件年份。

- 三峡集团，乌东德水电站半年投产8台巨型机组，正文发布日期 2020-12-20。

- 国家统计局，中国统计年鉴 2021，表 9-14 分地区用电量。分省 2020 年数值手工转录并保留原表精度。

- 国家能源局江苏监管办公室，2020 年 7 月江苏电力运行情况通报。

- 国家能源局江苏监管办公室，2020 年 9 月江苏电力运行情况通报。

- 国家能源局江苏监管办公室，2020 年 10 月江苏电力运行情况通报。

- 国家能源局江苏监管办公室，2020 年 11 月江苏电力运行情况通报。

## 配图与补充材料状态

- 图 1：公开功率—性能再分析，已完成 PNG、SVG、PDF。

- 任务到达、响应和恢复图：模型已有输出，待真实轨迹验证后确定主图内容。

- 系统投资与排放、兑现差距、机制效果和地区稳健性图：等待相应研究完成。

- 数据台账、文献核查表、输入冲突和模型检查记录：已建立，持续更新。